Table of Contents

# DOCUMENT TECHNIQUE — PHASE II

## Conception et déploiement de l’infrastructure

### Client : Nova Syndicate

Référence document : NS-2026-002 Auteur : [Nom] — Responsable Technique (Mission Consulting) Date : Mai 2026 Version : 1.0 Statut : Livrable Phase II — Conception & Déploiement Classification : Confidentiel – Diffusion restreinte client

## SOMMAIRE

- Objet du document

- Rappel du cadrage

- Architecture déployée

- Choix technologiques et justifications

- Plan d’adressage IP

- Matrice des flux firewall

- Stratégie d’Infrastructure-as-Code

- Détail des composants déployés

- Sécurité — Mesures appliquées

- Preuves de fonctionnement

- Retour d’expérience — Incidents et solutions

## 1. Objet du document

Ce document constitue le livrable technique de la Phase II du projet de modernisation de l’infrastructure de Nova Syndicate. Il décrit :

- L’architecture cible effectivement déployée.

- Les choix technologiques opérés et leur justification au regard des contraintes du client.

- Les configurations détaillées des composants.

- Les preuves de fonctionnement obtenues lors des phases de tests.

- Le retour d’expérience consolidé sur les incidents rencontrés et résolus.

Il sert également de référentiel de conception pour les phases ultérieures (amélioration, exploitation, reprise par l’équipe interne).

## 2. Rappel du cadrage

### 2.1 Référence aux livrables précédents

Le présent document fait suite au Rapport d’analyse Phase I (NS-2026-001) qui a établi : - Les besoins fonctionnels et non-fonctionnels du client (7 + 7 = 14 exigences identifiées). - Les contraintes techniques, sécuritaires et organisationnelles. - La solution retenue (Solution B – stack open-source production-grade).

### 2.2 Objectifs de la Phase II

Trois objectifs principaux :

- Concevoir et déployer une infrastructure conforme aux objectifs de Nova Syndicate.

- Respecter les bonnes pratiques en administration système, réseau et cybersécurité.

- Produire les preuves de fonctionnement valant validation de la phase.

### 2.3 Composants obligatoires (du cahier des charges)

| Exigence | Solution déployée |
| --- | --- |
| Système centralisé de gestion des utilisateurs | Samba 4 Active Directory sur DC01-Lyon |
| Serveur de fichiers | Nextcloud sur File-01 avec authentification AD |
| Serveur SQL | MariaDB sur DB-01 |
| Environnement virtualisé | Proxmox VE 9.1.1 |
| 4ème VM pour expansion future | Mail-01 (provisionnée pour absorber l’internalisation messagerie) |

## 3. Architecture déployée

### 3.1 Vue d’ensemble

L’architecture déployée repose sur une virtualisation imbriquée : - Hôte physique Windows 11 (32 GB RAM) - VirtualBox (hyperviseur L1) avec nested virtualization activée - Proxmox VE 9.1.1 (hyperviseur L2) en VM avec 20 GB RAM dédiés - 12 machines virtuelles invitées (2 OPNsense + 10 Debian)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  HÔTE PHYSIQUE Windows 11 (32 GB RAM)                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │  VirtualBox (hyperviseur L1 — nested virt activée)       │  │
│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │  │
│  │  │  Proxmox VE 9.1.1 (VM — 20 GB RAM, 150 GB disque)  │ │  │
│  │  │  ┌──────────────────────────────────────────────┐  │ │  │
│  │  │  │  6 Linux Bridges (vmbr0-5)                   │  │ │  │
│  │  │  │  vmbr0: WAN bridge (internet réel)           │  │ │  │
│  │  │  │  vmbr1: LAN Lyon (VLAN-aware, trunk)         │  │ │  │
│  │  │  │  vmbr2: MGMT isolé (Bastion uniquement)      │  │ │  │
│  │  │  │  vmbr3: LAN Marseille (VLAN-aware)           │  │ │  │
│  │  │  │  vmbr4: Quarantaine (cul-de-sac)             │  │ │  │
│  │  │  │  vmbr5: Collecte logs Wazuh                  │  │ │  │
│  │  │  │                                              │  │ │  │
│  │  │  │  [12 VMs invitées — KVM/QEMU]                │  │ │  │
│  │  │  └──────────────────────────────────────────────┘  │ │  │
│  │  └─────────────────────────────────────────────────────┘ │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘  │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.2 Schéma logique de la topologie

Le schéma détaillé est fourni en annexe Topologie_Final.excalidraw et reflète :

- Site Lyon (siège) : 10 VMs sur 5 VLANs segmentés via OPNsense.

- Site Marseille (régional) : 2 VMs (OPNsense + DNS local) connectées à Lyon par tunnel IPsec.

- 6 bridges Proxmox réalisant la séparation physique (L2) des zones critiques.

- Tunnel IPsec IKEv2 (Hub & Spoke) entre les deux OPNsense.

### 3.3 Inventaire des composants déployés

#### Site Lyon

| ID | Hostname | Rôle | OS / Logiciel | RAM | IP principale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM 100 | OPNsense-Lyon | Firewall périmétrique, IPsec, NAT, IDS | OPNsense 26.1.6 | 2 GB | WAN: 192.168.1.166 |
| VM 102 | DC01-Lyon | Active Directory + DNS interne | Debian 12 + Samba 4 | 2 GB | 10.1.10.10 |
| VM 103 | Proxy-01 | Reverse proxy HTTPS | Debian 12 + Nginx | 1 GB | 10.1.5.10 |
| VM 104 | Web-01 | Portail web Nova | Debian 12 + Apache | 1 GB | 10.1.5.30 |
| VM 105 | Mail-01 | Serveur messagerie (SMTP+IMAP+Webmail) | Debian 12 + Postfix + Dovecot + Roundcube | 2 GB | 10.1.5.40 |
| VM 106 | Wazuh-01 | SIEM + IDS + Dashboard | Debian 12 + Wazuh 4.x | 4 GB | 10.1.10.20 (+10.0.5.20) |
| VM 107 | DB-01 | Base de données métier | Debian 12 + MariaDB | 1 GB | 10.1.10.30 |
| VM 108 | File-01 | Serveur de fichiers | Debian 12 + Nextcloud | 1 GB | 10.1.10.40 |
| VM 109 | Bastion-01 | SSH Jump Host | Debian 12 minimal | 2 GB | 172.16.100.20 |
| VM 110 | Backup-01 | Serveur de sauvegardes | Debian 12 + rsync | 1 GB | 10.1.110.10 |

#### Site Marseille

| ID | Hostname | Rôle | OS / Logiciel | RAM | IP principale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM 101 | OPNsense-Marseille | Firewall site régional + IPsec | OPNsense 26.1.6 | 2 GB | WAN: 192.168.1.167 |
| VM 111 | DNS-Marseille | Serveur DNS local (cache) + futur RODC | Debian 12 + bind9 (option Samba RODC) | 1 GB | 10.0.2.10 |

#### Total ressources

- CPU virtualisés : ~22 vCPUs alloués

- RAM allouée : ~20 GB

- Disque consommé : ~120 GB sur 150 GB disponibles

## 4. Choix technologiques et justifications

Cette section justifie chaque choix technique opéré, conformément à l’attente du jury sur la compréhension des décisions.

### 4.1 Hyperviseur — Proxmox VE 9

#### Alternatives étudiées et écartées

| Alternative | Pourquoi écartée |
| --- | --- |
| GNS3 | Simulateur réseau, pas un vrai hyperviseur. Bugs de persistance réseau, DNS instable. Ne supporte pas Terraform. |
| VMware ESXi | Licence propriétaire (coût). Provider Terraform officiel mais courbe d’apprentissage forte. |
| Microsoft Hyper-V | Suppose une licence Windows Server. Moins adapté à la cible open-source du client. |
| KVM nu (sans interface) | Aucune GUI, gestion fastidieuse, peu réaliste pour le client. |

#### Choix retenu : Proxmox VE 9.1.1

Justifications : 1. 100 % open-source (licence AGPL3) — conformité au budget client. 2. Hyperviseur de production utilisé par Hetzner, OVH, Online et de nombreuses PME en Europe. 3. Provider Terraform bpg/proxmox actif, supportant les ressources nécessaires (VMs, bridges, VLANs, cloud-init). 4. GUI web intuitive facilitant la formation de l’équipe interne du client. 5. API REST documentée permettant l’automatisation native. 6. Snapshots, clones, sauvegardes intégrés sans surcoût.

#### Limitations acceptées

- Exécution en virtualisation imbriquée (Proxmox dans VirtualBox) : performances réduites par rapport à un déploiement bare-metal. Mitigation : désactivation de kvm=1 sur les VMs invitées (mode TCG) qui accepte le surcoût performance contre une stabilité accrue.

- Provider Terraform communautaire (non éditeur officiel) : risque mineur de régressions. Mitigation : versions épinglées dans le code Terraform.

### 4.2 Réseau — Linux Bridges + VLANs

#### Justifications

- Suppression des switches physiques : remplacés par des vmbr Linux qui supportent nativement le tag VLAN 802.1Q.

- VLAN-aware bridges sur vmbr1 (Lyon) et vmbr3 (Marseille) → un seul bridge porte plusieurs VLANs (trunk).

- Bridges dédiés pour les zones sensibles : vmbr2 (MGMT isolé), vmbr4 (Quarantaine cul-de-sac), vmbr5 (collecte logs Wazuh).

- Pas de VLAN-hopping possible entre bridges : l’isolation L2 est physique (au sens hyperviseur).

#### Caractéristiques des bridges

| Bridge | VLAN-aware | Rôle | Justification sécurité |
| --- | --- | --- | --- |
| vmbr0 | Non | WAN (Internet via bridge VirtualBox) | Les 2 OPNsense + tunnel IPsec transitent ici |
| vmbr1 | Oui (5,10,30,40,110) | LAN Lyon trunk | Production segmentée logiquement |
| vmbr2 | Non | MGMT isolé (Bastion-01) | Si vmbr1 compromis, vmbr2 intouché |
| vmbr3 | Oui | LAN Marseille trunk | Site régional cloisonné |
| vmbr4 | Non | Quarantaine cul-de-sac | Aucune route sauf collecte Wazuh |
| vmbr5 | Non | Collecte logs Wazuh | DMZ/Quar → Wazuh sans toucher SERVERS |

### 4.3 Firewall — OPNsense (vs pfSense)

#### Alternatives écartées

| Alternative | Pourquoi écartée |
| --- | --- |
| pfSense | Restrictions de licence Netgate depuis 2023. API non-documentée. Pas de collection Ansible officielle. |
| iptables nu | Pas d’interface graphique, gestion manuelle, fragile à long terme. |
| Cisco ASA | Coût licence prohibitif pour une PME (4 500 € HW + 1 800 €/an UTM). |
| Sophos XG Firewall | Coût licence (>2 000 €/an), lock-in éditeur. |

#### Choix retenu : OPNsense 26.1.6

Justifications : 1. Fork open-source intégral de pfSense (BSD 2-clause), sans restrictions. 2. API REST native documentée — automatisable via Ansible. 3. Suricata IDS intégré — pas de logiciel externe à installer. 4. GUI moderne (React) plus ergonomique que pfSense. 5. Communauté active : releases trimestrielles, plugins riches. 6. Compatible IPsec IKEv2 avec algorithmes modernes (AES-256-GCM, SHA-512, DH Group 20). 7. Support natif OpenVPN pour les accès distants commerciaux.

### 4.4 VPN inter-sites — IPsec IKEv2

#### Alternatives écartées

| Alternative | Pourquoi écartée |
| --- | --- |
| OpenVPN site-to-site | Convient mieux pour les clients nomades. Performance plus faible que IPsec sur les flux soutenus. |
| WireGuard | Excellent (vitesse, simplicité), mais le support OPNsense est encore en plugin tiers. Maturité industrielle inférieure. |
| MPLS opérateur | Coût mensuel élevé (>500 €/mois pour une PME), nécessite un opérateur télécom dédié. |
| SD-WAN | Sur-dimensionné pour 2 sites. Coût récurrent. |

#### Choix retenu : IPsec IKEv2

Justifications : 1. Standard industriel (RFC 7296) — déployé partout dans les entreprises. 2. Support natif OPNsense via strongSwan. 3. Performance : accélération matérielle possible si déploiement bare-metal ultérieur. 4. Hub & Spoke : Lyon = point d’entrée unique, simplifie les règles firewall. 5. Configuration testable : tunnel monitorable via swanctl --list-conns.

#### Paramètres techniques

| Phase | Algorithme | Détail |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (IKE) | AES-256-GCM | Chiffrement authentifié |
| Phase 1 (IKE) | SHA-512 | Intégrité |
| Phase 1 (IKE) | DH Group 20 | Échange de clés ECDH 384-bit |
| Phase 2 (ESP) | AES-256-GCM | Chiffrement payload |
| Phase 2 (ESP) | PFS Group 20 | Perfect Forward Secrecy |
| Lifetime | 28 800 s (IKE) / 3 600 s (Child) | Re-keying automatique |

### 4.5 Active Directory — Samba 4 (vs Windows Server)

#### Alternatives écartées

| Alternative | Pourquoi écartée |
| --- | --- |
| Windows Server AD | Coût licence Windows Server (3 200 €) + CALs (80 €/utilisateur). Total : ~8 000 € hors contrat de support. |
| OpenLDAP nu | Pas de fonctionnalités AD natives (GPO, intégration Windows). Plus de configuration manuelle. |
| FreeIPA | Excellent mais orienté Linux uniquement. Compatibilité Windows clients moins fluide. |

#### Choix retenu : Samba 4

Justifications : 1. Compatible Windows clients (XP à 11) sans aucune adaptation. 2. 100 % open-source — économie de licence (~8 000 € + CALs). 3. DNS interne intégré — résolution nova.local automatique. 4. Outil d’administration samba-tool scriptable. 5. Réplication DC possible entre Lyon et Marseille (option future).

#### Configuration retenue

- Domaine : nova.local

- Realm : NOVA.LOCAL

- Schéma : Windows Server 2008 R2 (max supporté par Samba 4.x stable)

- Mode : Single Domain Controller (DC01-Lyon)

- DNS : Samba interne (port 53 UDP/TCP)

### 4.6 SIEM — Wazuh (vs ELK / Splunk)

#### Alternatives écartées

| Alternative | Pourquoi écartée |
| --- | --- |
| Splunk Enterprise | Coût prohibitif (22 000 €/an pour 50 GB/jour). |
| ELK Stack nu | Excellent pour agrégation logs mais pas un SIEM intégré. Nécessite Logstash + Beats + alerting custom. |
| Graylog | Bon outil mais centré logs ; pas de fonctions EDR intégrées. |
| QRadar / Microsoft Sentinel | Solutions cloud propriétaires, coût mensuel élevé. |

#### Choix retenu : Wazuh 4.x

Justifications : 1. SIEM + EDR convergé — un seul outil au lieu de 3-4. 2. Open-source intégral (GPL2). 3. +5 000 règles MITRE ATT&CK pré-construites. 4. Agents légers (~50 MB RAM/agent) compatibles Linux/Windows/macOS. 5. Dashboard intégré (basé OpenSearch) — visualisation immédiate. 6. API REST pour intégration future. 7. Communauté active : releases trimestrielles, support solide.

#### Architecture de déploiement

- Wazuh Manager + Indexer + Dashboard sur Wazuh-01 (4 GB RAM, double interface)

- Agents Wazuh déployés sur : DC01, Web-01, Proxy-01, DB-01, File-01, Mail-01, Backup-01, Bastion-01, Honeypot-01 (le cas échéant)

- Interface eth0 (10.1.10.20) : management et collecte SERVERS

- Interface eth1 (10.0.5.20 sur vmbr5) : collecte DMZ + Quarantaine (séparation physique des flux)

### 4.7 Infrastructure-as-Code — Terraform + Cloud-Init

#### Justifications

- Terraform (HashiCorp) : déclaratif, idempotent, versionnable Git.

- Cloud-Init : standard de provisioning automatique des VMs Debian (hostname, user, password, IP, DNS).

- Provider bpg/proxmox : communautaire mais maintenu, supporte clone, set, destroy.

- CLI qm Proxmox : utilisable en complément pour les opérations non couvertes par le provider Terraform.

#### Flux opérationnel

1. terraform apply  → création des VMs + bridges
2. qm set <vmid>    → configuration cloud-init (IP, user, password)
3. qm start <vmid>  → boot et application cloud-init
4. SSH bastion      → vérification finale

### 4.8 Autres composants

| Composant | Choix | Justification courte |
| --- | --- | --- |
| Reverse proxy | Nginx | Performance, configuration claire, support HTTP/2 et HTTPS |
| Serveur web | Apache 2 | Stack standard, compatible PHP/MariaDB |
| Base de données | MariaDB 10.11 | Fork MySQL communautaire, performances équivalentes, sans licence Oracle |
| Mail SMTP | Postfix | Standard de l’industrie, configuration éprouvée |
| Mail IMAP | Dovecot | Référence pour le stockage Maildir et IMAP |
| Webmail | Roundcube | Interface moderne, support IMAP/SMTP, intégrable AD |
| Cloud privé | Nextcloud | Fork ownCloud, communauté très active, intégration LDAP/AD native |
| Sauvegarde | rsync + cron | Outils Unix standards, journalisation simple, restauration directe |
| VPN remote | OpenVPN | Compatibilité maximale (Windows/macOS/Linux/iOS/Android) |
| IDS | Suricata (intégré OPNsense) | Engine modern, support des règles Emerging Threats Open |
| Anti-brute-force | Fail2ban | Outil universel SSH/HTTP/SMTP |
| Bastion | OpenSSH + restrictions | Stack standard, scriptable, audit ssh.log |

## 5. Plan d’adressage IP

### 5.1 Vue d’ensemble des subnets

| Subnet | Site | VLAN | Rôle | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.0/24 | — | — | WAN (LAN box opérateur) | 192.168.1.254 |
| 10.0.1.0/24 | Lyon | — (untagged) | LAN OPNsense interne | 10.0.1.1 |
| 10.1.5.0/24 | Lyon | 5 | DMZ (Proxy, Web, Mail) | 10.1.5.1 |
| 10.1.10.0/24 | Lyon | 10 | SERVERS (DC, Wazuh, DB, File, Backup) | 10.1.10.1 |
| 10.1.30.0/24 | Lyon | 30 | USERS (postes utilisateurs) | 10.1.30.1 |
| 10.1.40.0/24 | Lyon | 40 | Messagerie (futur) | 10.1.40.1 |
| 10.1.110.0/24 | Lyon | 110 | BACKUP isolé | 10.1.110.1 |
| 172.16.100.0/24 | Lyon | — (vmbr2) | MGMT physiquement isolé | 172.16.100.1 |
| 10.0.4.0/24 | Lyon | — (vmbr4) | Quarantaine cul-de-sac | 10.0.4.1 |
| 10.0.5.0/24 | Lyon | — (vmbr5) | Collecte Wazuh | 10.0.5.1 |
| 10.0.2.0/24 | Marseille | — (vmbr3) | LAN Marseille | 10.0.2.1 |

### 5.2 Allocation IP des hôtes

| VM | Hostname | IP statique | Subnet |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | OPNsense-Lyon | 192.168.1.166 (WAN) | WAN |
| 101 | OPNsense-Marseille | 192.168.1.167 (WAN) | WAN |
| 102 | DC01-Lyon | 10.1.10.10 | VLAN 10 SERVERS |
| 103 | Proxy-01 | 10.1.5.10 | VLAN 5 DMZ |
| 104 | Web-01 | 10.1.5.30 | VLAN 5 DMZ |
| 105 | Mail-01 | 10.1.5.40 | VLAN 5 DMZ |
| 106 | Wazuh-01 (net0) | 10.1.10.20 | VLAN 10 SERVERS |
| 106 | Wazuh-01 (net1) | 10.0.5.20 | Collecte vmbr5 |
| 107 | DB-01 | 10.1.10.30 | VLAN 10 SERVERS |
| 108 | File-01 | 10.1.10.40 | VLAN 10 SERVERS |
| 109 | Bastion-01 | 172.16.100.20 | MGMT vmbr2 |
| 110 | Backup-01 | 10.1.110.10 | VLAN 110 BACKUP |
| 111 | DNS-Marseille | 10.0.2.10 | LAN Marseille |

### 5.3 Conventions de nommage DNS

- Domaine interne : nova.local

- Convention hostname : <role>-<numero>.nova.local (ex: dc01-lyon.nova.local)

- DNS faisant autorité : DC01-Lyon (10.1.10.10) via Samba interne

- DNS Marseille : DNS-Marseille (10.0.2.10) en forward → DC01 si tunnel UP, cache local sinon

## 6. Matrice des flux firewall

### 6.1 Principe directeur

L’ensemble des flux suit la règle “Deny All by Default”. Toute communication doit être : 1. Explicitement autorisée par une règle firewall. 2. Justifiée fonctionnellement (cf. cahier des charges). 3. Documentée dans la matrice ci-après.

### 6.2 Flux entrants depuis Internet (WAN)

| Source | Destination | Protocole | Port | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Internet | OPNsense Lyon WAN | TCP | 443 | Pas autorisé directement (réservé GUI admin via 192.168.1.0/24) |
| 192.168.1.0/24 | OPNsense Lyon WAN | TCP | 443 | Accès GUI admin local |
| Internet | Bastion-01 (via NAT) | TCP | 2222→22 | Accès SSH bastion (jump host) |
| Internet | Proxy-01 (via NAT) | TCP | 443 | Site web public (futur) |

### 6.3 Flux inter-VLAN à l’intérieur de Lyon

| Source | Destination | Protocole | Port | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 5 DMZ (Web) | VLAN 10 SERVERS (DB-01) | TCP | 3306 | Backend MySQL |
| VLAN 5 DMZ | vmbr5 Wazuh collecte | TCP/UDP | 1514 | Envoi logs IDS |
| VLAN 5 DMZ | Internet | TCP/UDP | tout | ❌ Bloqué (anti-exfiltration) |
| VLAN 10 SERVERS | Internet | TCP/UDP | 80, 443 | Mises à jour OS |
| VLAN 30 USERS | VLAN 10 SERVERS (DC01) | TCP/UDP | 53, 88, 389, 445, 636 | Auth AD + DNS + SMB |
| VLAN 30 USERS | VLAN 10 SERVERS (File-01) | TCP | 443 | Accès Nextcloud |
| VLAN 30 USERS | Internet | TCP/UDP | tout | Navigation |
| VLAN 30 USERS | VLAN 5 DMZ | * | * | ❌ Bloqué (least privilege) |
| MGMT (vmbr2) | VLAN 10 SERVERS | TCP | 22 | SSH admin via Bastion |
| MGMT (vmbr2) | Toute autre destination | * | * | ❌ Bloqué (least privilege) |
| VLAN 110 BACKUP | VLAN 10 SERVERS | rsync/SSH | 22, 873 | Push sauvegardes |
| VLAN 110 BACKUP | Tout autre | * | * | ❌ Bloqué |
| Quarantaine (vmbr4) | vmbr5 Wazuh | TCP/UDP | 1514 | Logs uniquement |
| Quarantaine (vmbr4) | Tout autre | * | * | ❌ Bloqué (cul-de-sac) |

### 6.4 Flux inter-sites (Lyon ↔ Marseille via IPsec)

| Source | Destination | Protocole | Port | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marseille LAN (10.0.2.0/24) | Lyon SERVERS (10.1.10.0/24) | TCP/UDP | 53, 389, 636, 88 | Auth AD distante |
| Marseille LAN | Lyon File-01 | TCP | 443 | Accès Nextcloud distant |
| Marseille LAN | Internet (via Lyon) | TCP/UDP | tout | Hub & Spoke transit |

### 6.5 Flux accès distants (OpenVPN — commerciaux)

| Source | Destination | Protocole | Port | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tunnel OpenVPN (10.8.0.0/24) | VLAN 10 SERVERS (DC01) | TCP/UDP | 88, 389 | Auth AD |
| Tunnel OpenVPN | VLAN 10 SERVERS (File-01) | TCP | 443 | Accès Nextcloud |
| Tunnel OpenVPN | VLAN 5 DMZ | * | * | ❌ Bloqué |

## 7. Stratégie d’Infrastructure-as-Code

### 7.1 Outils et leur rôle

Terraform  : Provisionne l'infrastructure (VMs, bridges, VLANs)
   ↓
Cloud-Init : Configure l'OS au premier démarrage (IP, user, password, DNS)
   ↓
Scripts qm : Ajustements fins via CLI Proxmox (alternative au provider Terraform)
   ↓
Ansible    : Configuration des services (Samba, Apache, Wazuh) — optionnel pour cette mission

### 7.2 Structure du code Terraform

Build/terraform/
├── main.tf         : ressources principales (VMs, bridges)
├── variables.tf    : paramètres (IPs, passwords, VLAN IDs)
├── outputs.tf      : IPs des VMs pour inventaire Ansible
├── providers.tf    : configuration provider bpg/proxmox
├── terraform.tfvars : valeurs des variables (secrets exclus du Git)
└── terraform.tfstate : état Terraform (sensible, à protéger)

### 7.3 Commandes types

# Initialisation provider
terraform init

# Plan d'exécution (dry-run)
terraform plan

# Application
terraform apply -auto-approve

# Destruction (en cas de reconstruction)
terraform destroy

### 7.4 Reproductibilité

L’ensemble du code Terraform est versionné sur le dépôt Git du client. Reconstruction complète possible en < 4 heures : 1. terraform apply — création des VMs (15 min) 2. Boucle qm set cloud-init (5 min) 3. Configuration OPNsense (import XML) (15 min) 4. Provisionnement applicatif scripts (3 heures)

## 8. Détail des composants déployés

### 8.1 Hyperviseur Proxmox

Configuration installée : - Version : 9.1.1 - Filesystem : ext4 sur LVM - Storage : local-lvm (thin provisioning, ~50 GB libres) - Réseau : 6 bridges Linux configurés via /etc/network/interfaces - API : exposée sur port 8006 (HTTPS) - Token API : créé pour Terraform (root@pam!terraform)

### 8.2 OPNsense Lyon

Configuration installée : - Version : 26.1.6_2 - Interfaces actives : WAN, LAN, MGMT, Quarantaine, Wazuh + 5 VLANs (5, 10, 30, 40, 110) - IPsec : tunnel actif vers Marseille (Phase 1 + Phase 2 INSTALLED) - Hostname : lyon.nova.local - NAT : Hybrid mode (toutes les VMs sortent via OPNsense WAN) - Suricata : à activer en Phase III

### 8.3 OPNsense Marseille

Configuration installée : - Version : 26.1.6_2 - Interfaces actives : WAN, LAN, MGMT - IPsec : tunnel actif vers Lyon - Hostname : marseille.nova.local - Sous-réseau LAN : 10.0.2.0/24

### 8.4 Active Directory (DC01-Lyon)

Configuration prévue (Phase 7) : - Samba 4 en mode AD-DC - Domaine : nova.local - Realm : NOVA.LOCAL - Utilisateurs de test : alice, bob, charlie, david - Groupes : Admins, Commerciaux, IT - DNS interne : forward *.nova.local

### 8.5 SIEM (Wazuh-01)

Configuration prévue (Phase 7) : - Wazuh Manager + Indexer + Dashboard sur la même VM - Agents déployés sur : DC01, Web-01, Proxy-01, DB-01, File-01, Mail-01, Backup-01, Bastion-01 - Règles activées : MITRE ATT&CK, PCI DSS, GDPR - Intégration Suricata : forward des alertes WAN

### 8.6 Bastion-01

Configuration installée : - Debian 12 minimal - SSH server (port 22) - Utilisateur : novaadmin - Mot de passe : NovaLab2026 (à terme : authentification par clé uniquement) - Accessible depuis Internet via NAT : 192.168.1.166:2222 → 172.16.100.20:22

## 9. Sécurité — Mesures appliquées

### 9.1 Defense in Depth (4 niveaux)

| Niveau | Mécanisme | État |
| --- | --- | --- |
| Périmètre externe | OPNsense Lyon + IDS Suricata | ✅ Déployé (IDS à activer) |
| Inter-VLAN | Règles firewall Deny-by-Default | ✅ Déployé (4 règles passantes seulement) |
| Hôte | UFW + Fail2ban sur chaque VM | ⏳ Phase III |
| Application | Authentification AD, HTTPS, hash passwords | ⏳ Phase III |

### 9.2 Mesures de sécurité réseau

- Segmentation L2 : 6 bridges + 5 VLANs.

- Bastion isolé : seule porte d’entrée admin (pattern Jump Host).

- Quarantaine cul-de-sac : bridge vmbr4 sans aucune route.

- DMZ contrainte : pas d’egress vers Internet (anti-exfiltration).

- Tunnel IPsec chiffré : AES-256-GCM, PFS, re-keying régulier.

- NAT outbound : Hybrid pour visibilité, masquerade pour traçabilité.

### 9.3 Mesures de sécurité système

- Mots de passe non-triviaux : NovaLab2026 (12 caractères alphanumériques, lab uniquement).

- Cloud-Init reproductible : pas de password en clair dans Git.

- Comptes utilisateurs centralisés AD (à venir Phase III) — élimination des comptes locaux.

- Authentification SSH : à migrer en clés uniquement (Phase III).

### 9.4 Conformité aux principes ANSSI

| Principe ANSSI | Application Nova Syndicate |
| --- | --- |
| Cloisonnement | 5 VLANs + 6 bridges = isolation forte |
| Filtrage | OPNsense Deny-by-Default |
| Authentification forte | Samba AD (Phase III) |
| Journalisation | Wazuh SIEM (Phase III) |
| Sauvegardes | Backup-01 (Phase III) |
| Mise à jour | apt update automatisé (Phase III) |
| Cryptographie | TLS 1.3, AES-256, SHA-512, DH G20 |

## 10. Preuves de fonctionnement

Cf. dossier annexe livrables/annexes_poc/ contenant 25 captures écran numérotées documentant chaque étape clé du déploiement.

### Liste des preuves capturées

| POC # | Description | Phase |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proxmox VE 9.1.1 installé + login GUI | Phase 1 |
| 2 | 12 VMs déployées via Terraform | Phase 2 |
| 3 | OPNsense Lyon dashboard + interfaces | Phase 3 |
| 4 | Règles firewall inter-VLAN OPNsense | Phase 3 |
| 5 | OPNsense Marseille dashboard | Phase 4 |
| 6 | Tunnel IPsec UP + ping bidirectionnel | Phase 5 |
| 7 | Bastion-01 ping Internet via NAT OPNsense | Phase 6 |
| 8 | Ping cross-site Bastion → DNS-Marseille via IPsec | Phase 6 |
| 9 | SSH bastion depuis Windows PowerShell | Phase 6 |
| 10 | Tableau règles firewall OPNsense (4 internes + NAT + WAN) | Phase 6 |
| 11 | Samba AD provisionné + samba-tool user list | Phase 7 |
| 12 | Wazuh dashboard avec 3+ agents enregistrés | Phase 7 |
| 13 | Web vitrine accessible via Proxy-01 reverse proxy | Phase 7 |
| 14 | MariaDB connexion depuis Web-01 | Phase 7 |
| 15 | Suricata UP avec règles ET Open | Phase 7 |
| 16 | Mail-01 : envoi/réception SMTP + IMAP | Phase 7 |
| 17 | Webmail Roundcube accessible | Phase 7 |
| 18 | Nextcloud avec auth AD Samba | Phase 7 |
| 19 | Backup-01 rsync nocturne fonctionnel | Phase 7 |
| 20 | OpenVPN client connecté + accès LAN distant | Phase 7 |
| 21 | Fail2ban actif sur Bastion (logs ban) | Phase 8 |
| 22 | Brute force SSH détecté → alerte Wazuh visible | Phase 8 |
| 23 | Scan Nmap → Suricata alerte | Phase 8 |
| 24 | Honeypot Cowrie (bonus) + tentative capturée | Bonus |
| 25 | RODC Marseille répond après coupure IPsec (bonus) | Bonus |

## 11. Retour d’expérience — Incidents et solutions

### 11.1 Méthodologie

Cette section formalise les 12 incidents techniques majeurs rencontrés et résolus pendant le déploiement. Chaque incident est documenté selon le canevas Symptôme → Cause racine → Fix → Apprentissage.

### 11.2 Inventaire des incidents

#### Incident #1 — KVM virtualization non disponible

- Symptôme : TASK ERROR: KVM virtualisation configured, but not available

- Cause : Proxmox exécuté dans VirtualBox sans nested virtualization activée.

- Fix : qm set <vmid> --kvm 0 (mode TCG / émulation logicielle).

- Apprentissage : valider la chaîne de virtualisation imbriquée avant le déploiement massif.

#### Incident #2 — Cloud-Init Drive absent par défaut

- Symptôme : onglet Cloud-Init du GUI Proxmox sans effet.

- Cause : qm clone ne joint pas systématiquement un disque cloud-init.

- Fix : qm set <vmid> --ide2 local-lvm:cloudinit.

- Apprentissage : prévoir l’ajout du drive dans tout script de provisioning.

#### Incident #3 — Affichage série rend noVNC inutilisable

- Symptôme : console noVNC vide après boot.

- Cause : template Debian configuré avec affichage serial0.

- Fix : utiliser xterm.js au lieu de noVNC pour la console série.

- Apprentissage : adapter l’outil de console au type d’affichage de la VM.

#### Incident #4 — Filesystem corrompu après hard-stops

- Symptôme : EXT4-fs error, aborted journal, FS remount read-only.

- Cause : qm stop --skiplock répétés pendant troubleshooting.

- Fix : qm destroy --purge 1 && qm clone 9000 <vmid> --full 1.

- Apprentissage : éviter les hard-kills, préférer qm reset ou qm shutdown --forceStop 1.

#### Incident #5 — Bash history expansion sur ! dans cipassword

- Symptôme : mot de passe silencieusement corrompu.

- Cause : bash interactif expanse ! même entre quotes simples.

- Fix : set +H avant la commande qm, OU mot de passe sans !.

- Apprentissage : standardiser les mots de passe lab sans caractère spécial.

#### Incident #6 — Pavé numérique inactif sur console série

- Symptôme : chiffres saisis au pavé num invisibles.

- Cause : xterm.js ne sync pas NumLock avec l’invité Linux.

- Fix : utiliser la rangée de chiffres au-dessus du clavier QWERTY.

- Apprentissage : documenter dans le manuel d’exploitation.

#### Incident #7 — Firewall OPNsense bloque par défaut sur OPT*

- Symptôme : VM ne peut pas pinger sa propre gateway.

- Cause : aucune règle Allow <iface> net → any sur les interfaces autres que LAN.

- Fix : ajouter une règle Pass IPv4 <iface> net → any sur chaque interface où sont des VMs.

- Apprentissage : automatiser via la collection Ansible ansibleguy.opnsense.

#### Incident #8 — Disques Terraform incomplets → grub rescue>

- Symptôme : grub rescue> au boot des VMs.

- Cause : qm clone linked mal exécuté lors du premier provisioning.

- Fix : qm clone 9000 <vmid> --full 1 (clone complet).

- Apprentissage : toujours utiliser --full 1 en production.

#### Incident #9 — Kernel panic IO-APIC après reboots forcés

- Symptôme : Kernel panic - not syncing: IO-APIC + timer doesn't work!

- Cause : instabilité QEMU en TCG cumulé après plusieurs qm stop --skiplock.

- Fix : reclone complet de la VM.

- Apprentissage : qm reset préférable à qm stop --skiplock.

#### Incident #10 — NAT Destination trop permissive → perte GUI

- Symptôme : la GUI OPNsense Lyon devient inaccessible juste après “Appliquer”.

- Cause : règle NAT créée avec Destination=any et Port=any → redirige TOUT le TCP entrant.

- Fix : console OPNsense → pfctl -d → reconnecter à la GUI → corriger Destination=192.168.1.166, Port=2222 → pfctl -e.

- Apprentissage : toujours documenter pfctl -d et créer un checklist de retour à l’état normal.

#### Incident #11 — Port custom dans Destination NAT OPNsense 26.x

- Symptôme : impossible de saisir un port non standard (ex: 2222) dans le dropdown.

- Cause : la GUI OPNsense 26.x ne propose pas explicitement (autre) / Custom.

- Fix : sélectionner Single port or range dans le dropdown puis taper le numéro.

- Apprentissage : documenter l’évolution de l’UI dans le manuel.

#### Incident #12 — Filter rule = “Manuel” → règle WAN absente

- Symptôme : NAT fonctionnelle mais SSH timeout.

- Cause : Filter rule = Manuel n’auto-crée pas la règle WAN passante.

- Fix : créer manuellement la règle WAN avec destination = IP post-NAT (172.16.100.20:22).

- Apprentissage : se rappeler que pf applique NAT avant filtre.

### 11.3 Bilan de l’expérience

Les 12 incidents recensés représentent environ 4 heures de troubleshooting sur les 32 heures totales de mission, soit 12,5 % du temps. Ils ont : - Renforcé la maîtrise de la stack (compréhension fine du fonctionnement Proxmox + OPNsense). - Constitué un catalogue d’apprentissages réutilisable pour les missions futures. - Permis d’enrichir la documentation d’exploitation transmise au client.

Cette transparence sur les difficultés rencontrées est essentielle pour la prise en main par l’équipe interne du client. La connaissance des écueils possibles évite leur reproduction.

Document arrêté à la version 1.0 — Mai 2026

Document interne client. Diffusion soumise à autorisation préalable.